Datum:									Verantwortlich:

Muster-Betriebsanweisung

„Arbeiten an Stellmaschinen / Pinsetter“

| 1. Gefahren |  |
| --- | --- |
|  | - Quetsch- und Scherstellen zwischen bewegten und feststehenden Bauteilen (z. B. Bereiche Pinrad, Elevator, Verteiler, Deck, Turm, Abräumer, Schlitten) - Einzugsstellen zwischen Antriebsriemen und Rollen, Umlenkrollen, Ketten und Räder (z. B. Bereiche Antriebe, Verteiler, Kugelaufzug) - Sturz / Absturz von Tritt- und Standflächen sowie von Laufstegen - Lärm |
| 2. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Arbeiten nur durchführen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt - Angaben des Herstellers für das sichere Arbeiten an Stellmaschinen beachten (ggf. Angaben hier einfügen!) - Keine Arbeiten an laufender Stellmaschine durchführen - Ggf. benachbarte laufende Stellmaschinen ebenfalls abschalten - Arbeiten nur von sicherem Stand ausführen - Nach Arbeitsende demontierte Schutzeinrichtungen wieder anbringen - Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet - Dauerhaftes Tragen von Gehörschutz im Bereich seilloser Stellmaschinen |
| 3. Verhalten bei Störungen / Mängeln |  |
| - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Stellmaschine nicht weiter betreiben - Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten sofort mitteilen - Wiederinbetriebnahme erst nach Fehlerbehebung |  |
| Diese Betriebsanweisung muss ggf. noch durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden |  |